SPECYFIKACJA TECHNICZNA – Urządzenia Skateparku

I Wymagania dotyczące urządzeń/materiałów.

1. Przeszkody – urządzenia skateparku.

2. Stal.

3. Barierki ochronne.

4. Bezpieczeństwo.

II Tolerancje.

III Rysunki poglądowe urządzeń.

IV Rzuty i wymiary urządzeń.

I WYMAGANIA DOTYCZĄCE  URZĄDZEŃ / MATERIAŁÓW

1) PRZESZKODY – URZĄDZENIA SKATEPARKU

TYP URZĄDZEŃ

- Quarter pipe + wallride

- Spine ramp

- Funbox 1 + jumpbox

- Funbox 2

- Pyramide bank

- Funbox 3

- Quarter pipe corner + wallride

- Quarter pipe (element istniejący – wymagana rozbudowa z 244 cm do 440 cm szerokości oraz zakrycie tylnej i bocznej części).

Wymiary urządzeń określone zostały na rzucie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

Urządzenia skateparku stanowiące przeszkody muszą być wykonane w formie elementów monolitowych (stanowiących jedną część) żelbetowych, ściany oraz elementy jezdne mają mieć grubość 15cm, zbrojone siatką stalową (min. Ø8mm) o oczkach min. 15x15cm, beton (min C30/37, W-8, F-150).

Rdzeń (szalunek tracony)  stanowi wypełnienie ze styropianu - minimum EPS 200.

Urządzenie musi mieć ścianki boczne oraz tylne (przykłady przedstawiono na rzucie nr 1).

Wszystkie elementy łukowe muszą zostać wykonane w technologii torkretowania na mokro – beton nakładany metodą natryskową przy użyciu mieszanki recepturowej. Maszynę do natrysku betonu musi obsługiwać osoba specjalnie do tego przygotowana, przeszkolona i legitymująca się odpowiednim uprawnieniami. Nie dopuszcza się stosowania prefabrykatów betonowych.

Nawierzchnia jezdna powinna być: równa i gładka (dla osób poruszających się na deskorolce lub rolkach z kółkami o średnicy 44 – 59 mm nie mogą być odczuwalne nierówności w nawierzchni jezdnej), odporna na punktowe uderzenia.

Nie dopuszcza się malowania powierzchni jezdnej farbami, stanowi to zagrożenie dla użytkowników, ponieważ powierzchnia pokryta farbą staje się bardzo śliska i zwiększa ryzyko upadku i kontuzji - farba może znajdować się tylko na bokach przeszkód.

Uwaga, urządzenia będą wykonywane na istniejącej płycie skateparku. Należy wykonać wycięcie płyty w miejscach łączenia elementów łukowych urządzeń, w celu płynnego najazdu z posadzki na urządzenia. Wyklucza się stosowania blach najazdowych.

2) STAL

Wszystkie elementy stalowe: poręcze, bariery i coping muszą być wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo.

- Coping musi być wykonany z rury stalowej ocynkowanej o średnicy w przedziale od 48 do 60,3 mm. Końcówki rur muszą być zaślepione stalowymi zaślepkami.

- Wszystkie profile muszą mieć na zgięciu zaokrąglenia (stal walcowana na zimno).

- Wszystkie elementy takie jak profile ochronne, copingi czy poręcze do ślizgania się muszą 	być wtopione i zakotwione w elemencie, na którym są osadzone.

3) BARIERY OCHRONNE

- Bariery muszą posiadać pionowe poprzeczki.

- Wysokość barier ochronnych ponad podestem musi wynosić co najmniej 1,2 m. Poręcze 	muszą być wykonane ze stali ocynkowanej, z profili min. 30 x 30 mm i rurek min. Ø16 mm,  	rozstawach zgodnych z obowiązującą normą PN-EN 14974 z późniejszymi zmianami.

- Tylne i boczne bariery muszą być skręcone razem ze sobą za pomocą śrub metrycznych.

- Bariery muszą być przymocowane do przeszkód za pomocą kotw montażowych.

4)  BEZPIECZEŃSTWO

- W widocznym miejscu przy wejściu na skatepark powinna znajdować się instrukcja użytkowania skateparku.

- Dobór elementów i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczeństwa, a także przestrzeganie regulaminu minimalizuje ryzyko kontuzji podczas użytkowania.

- Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz pod nadzorem osób uprawnionych.

- Wszystkie urządzenia muszą być wykonane według standardów europejskich i normy DIN 33943. Urządzenia skateparku muszą posiadać Odbiór Techniczny – Orzeczenie Techniczne Wydane przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Technicznych Urządzeń Rozrywkowych i Deklaracje  zgodności z Polskimi Normami.

- Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać wymagane atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności itp., oraz muszą być zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi podanymi przez producentów.

- Dokumenty jak wyżej wymagane będą dla skutecznego odbioru urządzeń Skateparku.

II TOLERANCJE

- Copingi mogą wystawać nie bardziej niż 12mm ponad powierzchnię jezdną.

- Wymiary gabarytowe urządzeń mogą różnić się o +- 2%.

III RYSUNEK (wszystkie planowane urządzenia)

IV. Rzut – usytuowanie urządzeń skateparku wraz z wymiarami.

Załącznik nr 1