Kędzierzyn-Koźle  03.03.2022 r.

DZ.7021.        .2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty cenowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

## ,,Roboty zduńskie w budynkach i lokalach komunalnych administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu w roku 2022”

## Powyższe zamówienie polegać będzie na następujących zadaniach w zależności od potrzeb Zamawiającego:

PRZESTAWIENIE PIECA KAFLOWEGO (około 10 sztuk):

- Ostrożne rozebranie pieca

- Oczyszczenie kafli z resztek cegły, gliny. Przeszlifowanie krawędzi, ułożenie wg rodzajów

- Postawienie pieca kaflowego z wykorzystaniem oczyszczonych i posegregowanych kafli

- Wbudowanie nowej cegły budowlanej pełnej

- Wbudowanie nowych prostek szamotowych

- Powiązanie kafli klamrami wykonanymi z drutu stalowego okrągłego

- Wylepienie wnętrza pieca gliną zduńską surową wymieszaną z gliną ogniotrwałą szamotową

- Wbudowanie nowego osprzętu tj. drzwiczki piecowe żeliwne, ruszt piecowy żeliwny, rury piecowej stalowej, założenie zatyczek

- Dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania tj. cegła budowlana pełna, cegła szamotowa, osprzęt żeliwny, drut zduński, glina

- Przybicie blachy przedpiecowej wykonanej z blachy ocynkowanej

- Wywiezienie gruzu z terenu wykonywanych prac

POSTAWIENIE PIECA KAFLOWEGO (około 7 sztuk):

1.	Dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania tj.

- Kafle znormalizowane

- Cegła budowlana pełna

- Prostki szamotowe znormalizowane ogólnego stosowania

- Glina surowa zduńska

- Glina ogniotrwała szamotowa

- Drut stalowy okrągły

- Blacha przedpiecowa wykonana z blachy ocynkowanej

- Ruszt piecowy żeliwny

- Drzwiczki piecowe żeliwne

- Rura piecowa z blachy stalowej

2.	Oszlifowanie krawędzi kafli

3.	Wypełnienie wnętrza pieca cegłą budowlaną pełną, oraz prostkami szamotowymi

4.	Wylepienie wnętrza pieca gliną zduńską surową wymieszaną z gliną ogniotrwałą szamotową

5.	Powiązanie kafli klamrami wykonanymi z drutu stalowego okrągłego

6.	Wbudowanie nowego osprzętu tj. drzwiczki piecowe żeliwne, ruszt piecowy żeliwny, rury piecowej stalowej, założenie zatyczek

7.	Przybicie blachy przedpiecowej wykonanej z blachy ocynkowanej

ROZBIÓRKA PIECA KAFLOWEGO ( około 30 sztuk):

1.	Rozbiórka istniejącego pieca kaflowego z odzyskiem kafli nadających się do powtórnego użycia, które należy dostarczyć do administracji

2.	Wywiezienie gruzu z terenu wykonywanych prac

Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2022 r.

W ofercie należy przedstawić :

1. Cenę netto i brutto za postawienie pieca kaflowego o objętości 1m3 przy wykorzystaniu nowych kafli piecowych

2. Cenę netto i brutto za postawienie pieca kaflowego o objętości 1m3 przy wykorzystaniu istniejących kafli piecowych

3. Cenę netto i brutto za rozbiórkę pieca kaflowego o objętości 1m3

4. Okres gwarancji (min 5 lat) za postawienie pieca kaflowego przy wykorzystaniu nowych kafli

Wykaz dokumentów do złożenia oferty:

1. Druk oferty – Załącznik nr 1

2. Dokumenty rejestracyjne firmy, tj. NIP, REGON, zaświadczenie o wypisie do ewidencji działalności gospodarczej

3. Zaakceptowane istotne postanowienia umowy (Załącznik nr 2)

4. Oświadczenie, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować minimum jedną osobą, która posiada   kwalifikacje zawodowe rzemieślnika w rzemiośle zduńskim zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979 z poź. zm.)

Kryterium oceny ofert: cena 100%

Termin złożenia oferty do dnia 11.03.2022 r.

Ofertę prosimy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na prace zduńskie”

Zamawiający może unieważnić prowadzone przez siebie postępowanie poniżej progu 130.000  bez podania przyczyn.

Zapytanie 2022

DZ WN