Egz.nr.4

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT BUDOWLANY

Nazwa: PROJEKT  REMONTU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY ULICY LIMANOWSKIEGO 12-14 W K.-KOŹLU

Kategoria obiektu: XIII

Adres:  47-220 Kędzierzyn – Koźle ;ul.Limanowskiego 12-14

Jednostka ewidencyjna: K.-Koźle

Obręb ewidencyjny: K-Koźle 0014

Numery działek: 2128

INWESTOR

Nazwa:  Miejski Zarząd Budynków Komunalnych

Adres : 47-200 Kędzierzyn-Koźle ;ul.Grunwaldzka 6

JEDNOSTKA PROJEKTWA

Nazwa    Firma TECHMAR Marek Majewski

Adres    47-205 Kędzierzyn-Koźle  ; ul.Portowa 11

PROJEKTANT

Imię i nazwisko       nr.uprawnień       specjalność   data opracowania      podpis

opracował

mgr inż. arch. Marek Majewski                                           20.05,2020

projektant

architektura  :mgr inż. arch. Mariusz Rachuba upr.bud.nr.1291/94

Konstruktor :  mgr inż. Leszek Kowalik   upr.nr. 218/93/Op

Branża sanitarna :  tech. Jan Dubianik  upr.nr. 218/93/Op

Branża elektryczna :   Bernard Kubina upr.nr.170/72/Op

SPIS ZAWARTOŚCI

- Oświadczenie projektantów o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami                                                                    str.2

- Zawartość opracowania                                                                          str.3

- Wykaz rysunków                                                                                     str.3

- Opis techniczny                                                                                       str.4-22

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( BIOZ)        str.23-27

- Espertyza stropów drewnianych                                                            str.28-32

- Wytyczne konserwatorskie                                                                    srt.33-34

- Rysunki                                                                                                  str.35-88

- Wytyczne mocowań ,Izba i uprawnieni                                                str.89-104

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019 poz.1186  z późniejszymi zmianami) oświadczam ,że przedmiotowy projekt budowlany

PROJEKT  REMONTU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY ULICY LIMANOWSKIEGO 12-14 W K.-KOŹLU

Dotyczący Adres:  47-220 Kędzierzyn – Koźle ;ul.Limanowskiego 12-14

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

architektura  :mgr inż. arch. Mariusz Rachuba upr.bud.nr.1291/94

Konstruktor :  mgr inż. Leszek Kowalik   upr.nr. 218/93/Op

Branża sanitarna :  tech. Jan Dubianik  upr.nr. 218/93/Op

Branża elektryczna :tech.   Bernard Kubina upr.nr.170/72/Op

Zawartość opracowania:

1. Oświadczenie o kompletności opracowania

2. Wykaz załączników

3. Wykaz rysunków.

4. Opis techniczny z zestawieniem materiałów podstawowych.

5. Informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

6. Ekspertyza

2. Wykaz załączników:

- Wytyczne konserwatorskie KZ.4123.32.2021.GN

3. Wykaz rysunków:

Nr.EK1-EK2 –strop drewniany ekspertyza

Nr.W1 – W6 -przewody wentylacyjne  .

Nr.K1-K3 – wzmocnienie ścian oficyny kamienica nr.12

Nr.A1- więźba dachowa  .

Nr.A2-widok więźby dachowej  .

Nr.A3- A4 –docieplenie stropu na poddaszu  .

Nr.A5 – drzwi wejściowe kamienica nr.14  .

Nr.A6 – stolarka okienna zestawienie

Nr.A6.1-A6.4 – okno 02 -przekroje

Nr.A7-A11 – wymiana okien rozmieszczenie stolarki

Nr.A12-A13 – docieplenie elewacji tylnej

Nr.D1-D7 – detale docieplenia

Nr.A 14- rzyt dachu

Nr.S1-S3 – koncepcja scalania spękań

Nr.S4-S6 – elementy do renowacji

Nr.A15 –A17 – kolorystyka kamienicy nr.14

Nr.A18 –A20 – kolorystyka kamienicy nr.12

Nr.I1-I2 – projekt instalacji odwodnienia

Nr.I3- detal przekroju B-B

Nr.E1-E2 –instalacja odgromowa

4.OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego remontu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych położonych przy ul. Limanowskiego 12,14  w Kędzierzynie -Kożlu.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

• Zlecenie Inwestora MZBK K.-Koźle umowa nr.33/UM/2021;

• Uzupełniające pomiary i rysunki w terenie;

• Polskie Normy Budowlane;

• Zasady systemów ocieplania budynków; Caparol lub innych o tych samych parametrach.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje projekt  remontu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych położonych przy ul. Limanowskiego 12,14  w Kędzierzynie -Kożlu.  polegającego na:

1. Dociepleniu ścian zewnętrznych budynku z wyłączeniem elewacji frontowej.

2. Malowanie i renowacja zszywanie pęknięć nieocieplonej elewacji frontowej budynku.

3. Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych wraz renowacja obrysów i gzymsów.

4. Wymiana rynien oraz rur spustowych.

5. Wymiana całej blacharki w obrębie ścian zewnętrznych budynku.

6.Wymiana poszycia dachowego wraz z obróbkami oknami

7.Docieplenie stropów na poddaszu.

8. Wzmocnienie konstrukcji oficyny w kamienicy nr.12.

9. Montaż instalacji odgromowej budynków

10. Montaż izolacji pionowej i odwodnienia kamienicy nr.14

11.Eksperyza stropów drewnianych w kamienicy nr.14

STAN ISTNIEJĄCY

Omawiany obiekty to: budynki mieszkalne, wielorodzinny, podpiwniczone 2 kondygnacyjne z poddaszem, wykonany w technologii tradycyjnej. Ściany zewnętrzne cegła ceramiczna pełna, murowana. Strop nad piwnicą odcinkowy. Stropy międzykondygnacyjne drewniane. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej. Klatki schodowe stalowo drewniane.

RENOWACJA ŚCIANY NIEOCIEPLANEJ - FRONTOWEJ.

W projekcie przyjęto ujednolicenie gramatury tynku na elewacji frontowej do gładkiej.

• Przed planowaną renowacją ścian nieocieplanych budynku należy najpierw wykonać wszelkie scalenia ścian

• Przed planowaną renowacją ścian nieocieplanych budynku o strukturze gładkiej należy wykonać staranne czyszczenie chemiczno-mechaniczne elewacji z porostów glonami, zagrzybienia, zabrudzeń. Wskazane jest również po ustawieniu rusztowań wykonanie w miejscach porażeń odkrywek na różnych wysokościach dla sprawdzenia stanu technicznego ściany budynku.

• W przypadku ubytków w tynku należy miejsca pokryć środkiem DUPA – GRUND lub równoważnym, następnie ubytek wypełnić szpachlą CT 170 lub równoważną. Po wyschnięciu całą elewację ponownie zagruntować środkiem DUPA - GRUND.

• Po oczyszczeniu, ściany należy zagruntować środkiem DUPA - GRUND lub równoważnym i po w całkowitym wyschnięciu ściany należy wyszpachlować szpachlą CAPALITH FASADENSPACHTEL P (lub innymi materiałami o takich samych parametrach).

• Wszystkie elementy dekoracyjne należy pokryć szpachlą CAPALITH FASADEN-FEINSPACHTEL P lub równoważną.

• Po wyschnięciu szpachli nie miej niż po 48 godzinach, w temperaturze od +5 do +25 stopni C, przy bezdeszczowej pogodzie można przystąpić do nakładania cienkiej warstwy gruntującej AMPHISILAN COMPACT a po wyschnięciu malować 2x farbą AMPHISILAN PLUS (lub innymi materiałami o tych samych parametrach i właściwościach omawianych  caparola) - numery kolorów i miejsca ich zastosowania wg kolorystyki dołączonej do projektu.

• Ściany ceglane – cokół kamienicy nr.14:

1. Oczyszczenie powierzchni z nawarstwień powierzchniowych:

• Zastosować należy metodę nieinwazyjną, gwarantującą oczyszczenie bez naruszania warstw spieku cegły tzn. suchą metodę mechaniczną, ścierną – gumowanie- Le Gommage;

• Oczyszczenie cegieł z zabrudzeń zaciekami farby olejnej wykonać metodą chemiczną, np. przy pomocy preparatu Remosol firmy Inco;

• Oczyszczenie cegły z zabrudzeń zaprawą cementową metodą mechaniczną.

2. Usunięcie wtórnych uzupełnień (wykonanych na bazie zaprawy cementowej), oraz elementów mocno uszkodzonych cegieł.

3. Wzmacnianie podłoża: StoPrim Grundex – rozpuszczalnikowy preparat na bazie poliakrylanów w rozcieńczalniku organicznym; bardzo dobra penetracja i wzmocnienie podłoża – wszelkie tynki lub cegła. Rozcieńczony preparatem StoFluid AF 1:1, lub 1:2, nie hydrofobizuje powierzchni.

4. Dezynfekcja: StoPrim Fungal – specjalny preparat usuwający zniszczenia biologiczne i dezynfekujący podłoże.

5. Zmywanie starych powłok: Sto Fassadenabbeizer – specjalny, wodorozcieńczalnych preparat do usuwania starych warstw farb emulsyjnych.

6. Przekrycie stabilnych rys: StoPrep Miral – silikatowa warstwa szczepna z wypełniaczami o zdolnościach przekrywania stabilnych rys skurczowych; również jako końcowa powłoka scalająca przy pozostawieniu starych, nośnych tynków bez konieczności dodatkowego szpachlowania powierzchni; możliwość fabrycznego barwienia.

7. Rysy konstrukcyjne: Dotyczy pracujących z reguły pionowych rys – doświadczenie pokazuje iż różne techniki przekrywania rys matami, lub wtapianymi siatkami elastycznymi z reguły tylko przenoszą pęknięcia w inne miejsca – dlatego opierając się na wytycznych Instrukcji WTA 2-4-94 należy zastosować sprawdzoną praktyce najprostszą i najtańszą metodę przeprowadzenia takich rys w fugę dylatacyjną – dzięki czemu nadal pracująca rysa nie będzie przechodziła na lico ściany. StoPrim Micro – grunt hydrofobizujacy poszerzoną szczelinę – rysę na bazie mikroemulsji silikonowej. Sto-Rissfuller fein - specjalna trwale elastyczna spoina do wypełniania rys konstrukcyjnych w technologii napraw metodą fugi dylatacyjnej.

8. Prace murarskie: Stare zaprawy były przygotowywane głównie w oparciu o wapno z dodatkami – i w wielu miejscach zarówno cegła jak i zaprawy będą miały wysoką nasiąkliwość przy stosunkowo niedużej wytrzymałości mechanicznej i właśnie do tych parametrów należy dostosować większość zapraw, aby uniknąć późniejszych zniszczeń i spękań cegieł wraz z wykwitami. Trass-Werksteinmortel – gotowa mieszanka wapienno-trasowa głównie do prac murarskich, o bardzo niskiej alkaliczności (praktycznie brak ryzyka wprowadzenia soli w mur), małym skurczu i dużej zdolności zatrzymywania wody zarobowej – cecha potrzebna przy nasiąkliwych cegłach. Standard jest w kolorze ciepło jasnoszarym. Wytrzymałość ok. 6MPa. Cegłę i elementy ceramiczne do uzupełnień stosować dobrane do istniejących pod względem właściwości wytrzymałościowych, koloru i spieku. Stosowane cegły winny spełniać wymogi normy PN-73/B-12011.

9. Korony muru: W miejscach narażonych na stały kontakt z wodą, lub śniegiem – np. korony murów – ostatnia warstwa cegieł powinna być przemurowana na hydrofobowej zaprawie: Trass-Werkstein- und Verlegemortel spezial – szczelna, cementowo-trassowa zaprawa do układania i wmurowywania okładzin korony muru. Wytrzymałość ok. 10Mpa. Trass-Zement spezial – biały, szybkowiążący, hydrofobizowany cement pucolanowy do samodzielnego przygotowywania szczelnej zaprawy do układania i wmurowywania okładzin korony muru.

10. Prace fugowe: a/ Standardowe spoiny wapienno-trasowe Trass-Kalk-Fugensaniermortel - to gotowe mieszanki o frakcjach 0-1mm, 0-2mm, 0-4mm z możliwością przygotowania ich w określonym kolorze oraz innej frakcji kruszyw. Standardowa spoina ma ciepły jasnoszary kolor. Wytrzymałość ok. 5Mpa. b/ Poziome występy muru Trass-Pflasterfugmortel – elastyczna, szczelna i bardzo odporna spoina na zmienne zewnętrzne warunki (śnieg, woda deszczowa); dostępna w kolorach spoin wapiennopiaskowych o grubszym uziarnieniu. Wytrzymałość ok. 15MPa; także do zakładania w technice zalewowej. Flexo-Trass-Dispersion – specjalny dodatek do wody zarobowej zaprawy, zwiększający elastyczność i odporność zaprawy, fugi na zmienne warunki zewnętrzne, szczególnie przy poziomych występach murach oraz zostawionych starych okładzinach korony, gdy nie można zastosować zbyt mocnej spoiny.

11. Uzupełnianie ubytków w cegłach: NSR 0,4 Natur und Sandstein-Restauriermörtel – gotowe kolorowe zaprawy wapienno-trassowe, zawierające mikrowłókna jako kit o parametrach zbliżonych do uzupełnianego detalu. Wytrzymałość ok. 5-6Mpa.

12. Wypełnianie szczelin i rys w murach: Trass-Kalk-Verpressmortel – trassowo-wapienna zaprawa do iniekcji wypełniającej szczeliny i ubytki w murze. Wytrzymałość ok. 4-5MPa – zależnie od typu i ilości (możliwość przygotowania zależnie od problemów przy obiekcie np. sole i różna szerokość i głębokość szczelin, stąd różna frakcja kruszyw, większa zdolność penetracji itp.).

13. Zabezpieczenie muru: StoPrim Grundex – głęboko penetrujący środek rozpuszczalnikowy na bazie poliakrylanów do powierzchniowego wzmocnienia powierzchniowo osłabionych cegieł; StoPrim Divers – rozpuszczalnik na bazie benzyny lakowej do rozcieńczania; StoPrim Grundex przy w wzmacnianiu podłoży w stos. 1:1; Fassadenschutz BS 290 – gotowy preparat do hydrofobizacji na bazie mieszaniny silanów i siloksanów w rozpuszczalniku organicznym; StoPrim Fungal – gotowy preparat do usuwania grzybów, mchów i zniszczeń biologicznych.

14. Scalanie kolorystyczne: StoSilco Color ohne Titan – specjalna krzemoorganiczna farba bez bieli tytanowej do dekoracyjnych laserunków oraz do scalenia kolorystycznego różnic poszczególnych fragmentów cegieł w murze.

Technologia renowacji tynków:

Wszystkie istniejące: wewnętrzne i zewnętrzne wyprawy tynkarskie należy usunąć mechanicznie, skuć. Na dokładnie oczyszczonych ścianach ceglanych pogłębić spoiny do głębokości ok. 2-3 cm. Odsłonięte osłabione cegły wymagają wzmocnienia przed nałożeniem kolejnych nowych warstw tynkarskich. Wzmacnianie podłoża można przeprowadzić np. preparatem: - StoPrim Grundex – rozpuszczalnikowy preparat na bazie poliakrylanów w rozcieńczalniku organicznym; bardzo dobra penetracja i wzmocnienie podłoża (wszelkie tynki i cegły). Należy zwrócić uwagę by preparat wzmacniający nie hydrofobizował podłoża, dlatego zaleca się rozcieńczyć StoPrim Grundex preparatem StoFluid AF w proporcji 1:1, lub 1:2. Rozcieńczony preparat, roztwór nie hydrofobizuje powierzchni podczas gruntowania. W miejscach zaatakowanych przez grzyby i glony, konieczna jest dezynfekcja podłoży. Czynność tą wykonać nanosząc specjalistyczny środek, preparat usuwający zniszczenia biologiczne i dezynfekujący podłoże, np.: StoPrim Fungal.

Naprawa pęknięć i zarysowań za pomocą zbrojenia

Zarysowane i spękane ściany murowe wzmacnia się między innymi przez zbrojenie spoin prętami stalowymi na zaprawie cementowej, przy czym ich średnica nie powinna przekraczać 10 mm ze względu na szerokość spoin i maksymalne wykorzystanie nośności pręta, wynikającej z przyczepności zaprawy oraz obwodu i długości pręta. Przed wzmocnieniem elementu wypełnia się zaprawą cementową wszystkie rysy i spękania, następnie usuwa tynk z obu stron ściany (co najmniej na 50 cm z obu stron pęknięcia lub rysy), usuwa zaprawę ze spoin na głębokość 2÷3 cm spoin powyżej i poniżej rysy. Po dokładnym oczyszczeniu spoin i powierzchni ściany z resztek zaprawy i po zmyciu ich wodą spoiny wypełnia się zaprawą cementową co najmniej marki M-7 i wciska w nią pręty stalowe odpowiedniej długości. Pręty daje się nie rzadziej niż co 3 spoinę. Po wciśnięciu prętów uzupełnia się zaprawę w spoinach, a po jej związaniu ścianę tynkuje się. Spękane ściany można również zbroić prętami o konstrukcji spiralnej ze stali nierdzewnej ( sugerujemy zastosowanie tej metody z pretami Halibar łączone metodą helifix). Specyficzna konstrukcja prętów zapewnia dużą wytrzymałość na rozciąganie ściany i jednocześnie dużą odkształcalność pozwalającą na znaczne przemieszczenia konstrukcji. Pręty te o średnicy 4,5 mm do 8 mm i długości 7 m, mogą być stosowane jako zbrojenie podłużne ścian. Wysoka wytrzymałość stali oraz unikatowy kształt zbrojenia w połączeniu z odpowiednim zaczynem zapewnia bardzo efektywny rodzaj wzmocnienia, przenoszący naprężenia rozciągające w murze przy jednoczesnej znacznej odkształcalności konstrukcji. Staje się ona przez to mało wrażliwa na dalsze ewentualne przemieszczenia. Metodę tą pokazano na rysunkach nr. S1-3 przedstawiono szczegółową koncepcję scalania spękań na fasadach budynków.

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA.

1. Dokumentacja projektowa obejmuje swym zakresem również projekt stolarki okiennej drewnianej wraz z jej wbudowaniem. W celu dostosowania parametrów izolacyjności termicznej stolarki do obowiązujących przepisów, oraz ze względu na znaczne zużycie techniczne , część istniejących okien i drzwi zewnętrzne przeznaczono do wymiany.

2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA I WYMAGANIA MATERIAŁOWO-WYKONAWCZE

Rozmieszczenie okien przewidzianych do wymiany w budynku przy ul.limanowskiego 12-14  przedstawiono na poszczególnych elewacjach i przedstawiono na rysunkach nr. A7-11 Zestawienie typów i wielkości stolarki występujących w budynku przedstawia rysunek nr .A6 Z uwagi na podział, kierunki otwierania i zróżnicowanie wymiarów– okna zostaną wykonane następująco:

1. Okna typu O1 znajdujące się na kondygnacji III kamienicy nr.14 wykonane w technologii okna zespolonego , dwudzielnego jednopoziomowe , dwuskrzydłowe ze słupkiem ruchomym

2. Okna typu O2, O3 ,O6 - w technologii oka zespolonego w podziale krzyżowym, dwudzielne , dwupoziomowe, skrzydła dolne dzielone na dwie kwatery szczeblinką ( szprosem wiedeńskim), ze ślemieniem stałym wydatnym, słupek z dekoracją architektoniczną  rys . A6.1 dolne skrzydła rozwieralne i górne też rozwieralne.

3. Okna typu O4 znajdujące się na poziomie piwnic  wykonane w technologii okna zespolonego , jednodzielnego , jednopoziomowe ,  ze słupkiem ,otwieralno uchylne

4. Okna typu O5 znajdujące się w kamienicy nr.12 od podwurza  wykonane w technologii okna zespolonego , jednodzielnego , jednopoziomowe ,  bez słupka ,otwieralno uchylne

5. Drzwi wejściowe B1 – drzwi zewnętrzne nowe w kamienicy nr.14, Skrzydło drzwiowe drewniane, dołem płyciny, wokół rama  górna część z naświetlem  przeszklona rys. nr. A5  drewno klejone liściaste .Projektowane drzwi zachowują symetryczny podział historyczny ale ze względów ergonomicznych  ( prześwit tylko 70 cm ) należy podzielić drzwi w stosunku 60/90cm.

6. Drzwi wejściowe do kamienicy nr.12 należy odrestaurować oczyścić z warstw farby uzupełnić ubytki materiału i pomalować .

Właściwości techniczno – użytkowe.

Okna winny być wykonane zgodnie z wydaną dla danego systemy aprobatą techniczną ITB i spełniać poniższe kryteria techniczno – użytkowe.

1. Cechy wytrzymałościowe. Z uwagi na cechy wytrzymałościowe – w zakresie ustalonym na podstawie obliczeń statycznych uwzględniających obciążenie wiatrem wg PN-77/B-02011 oraz charakterystykę wytrzymałościową i geometryczną profili. Dopuszczalne ugięcia elementów wg zapisów aprobaty dla danego systemu okien.

2. Współczynnik przenikania ciepła. Współczynnik okien liczony zgodnie z wzorem zawartym w aprobacie technicznej dla danego systemu okien, oszklonych szybami powinien wynosić U mniejszy od 1,6W/m2K

3. Izolacja akustyczna Izolacja akustyczna właściwa okien oszklonych zestawami szybowymi  ma być zgodna z wymaganiami PN-B-02151-3:1999 i powinna wynosić Rw > 36 dB dla o okien od strony ul.Limanowskiego i Rw > 32 dB dla pozostałych

4. Szczelność na przenikanie wody opadowej Okna powinny spełniać warunki wynikające z Instrukcji ITB nr 224 i nie wykazywać przecieków wody przy zraszaniu ich powierzchni wodą w ilości 12 l/h i na 1 m2 powierzchni przy różnicy ciśnień ∆p=150Pa, tzn. powinny spełniać wymagania klasy 4A wg PN-EN12208:2001

5. Infiltracja powietrza W celu uzyskania przez okna zgodności z obowiązującymi normami i przepisami techniczno – budowlanymi, w szczególności Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1238) i Polska Norma PN-83/B-03430 (Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, ze zmianami, PN-B-03430/ Az3 z lutego 2000 r.) projektowane okna należy wykonać w dwóch wariantach:

1. Dla pomieszczeń od strony ul.limanowskiego należy zamontować w każdym otwieranym oknie po 1 szt. nawiewnika ciśnieniowego z wytłumieniem akustycznym AMU 303 – producent AERECO, o charakterystyce 28 przepływowej powietrza 30m3/h i współczynniku tłumienia hałasu do 38 dB(A), zgodnej z parametrami zawartymi w aprobacie. Nawiewniki należy stosować wg instrukcji montażu producenta. Zamiennie można stosować tez inne nawiewniki i podobnych parametrach użytkowych.

2. Dla pomieszczeń od strony podwórza należy zamontować w każdym otwieranym oknie po 1 szt. nawiewnika ciśnieniowego AMO 103 – producent AERECO, o charakterystyce przepływowej powietrza 30m3/h, zgodnej z parametrami zawartymi w aprobacie. Nawiewniki należy stosować wg instrukcji montażu producenta. Zamiennie można stosować tez inne nawiewniki i podobnych parametrach użytkowych.

Uwaga: Wymiary gabarytowe okien i drzwi w zestawieniu podano na podstawie pomiaru w naturze otworów okiennych. Z uwagi na ewentualne różnice w świetle ościeży wykonawca stolarki przed przystąpieniem do jej realizacji powinien sprawdzić wymiary zewnętrzne istniejących okien w naturze i w miarę potrzeby skorygować gabaryty nowych okien.

OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ DOCIEPLENIA ŚCIAN OD PODWÓRKA.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie §216 pkt.6 „W budynku, na wysokości powyżej 25 m od poziomu terenu, okładzina elewacyjna i jej zamocowanie mechaniczne, a także izolacja cieplna ściany zewnętrznej, powinny być wykonane materiałów niepalnych. Wyjątek stanowi budynki mieszkalne o wysokości do 11 kondygnacji wzniesione przed dniem 1 kwietnia 1995 r. W związku z powyższym do 25 m wysokości budynku od poziomu terenu przyjęto ocieplenie metod „bezspoinow” w systemach:

1. Capatect KD System 600(lub inny o takich samych parametrach), z zastosowaniem cienkowarstwowej - sylikonowej wyprawy tynkarskiej Caparol (lub innej o takich samych parametrach), o właściwościach ochronnych przed wpływami czynników atmosferycznych, posiadajcy Aprobaę Techniczną nr AT – 15-5616/2006 i Certyfikat Zgodności Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, jako nierozprzestrzeniajcy ognia przy grubości izolacji 18 cm, na warstwie izolacji cieplnej Capatect z płyt styropianowych Capatect zastosowaniem wyprawy AmphiSilan Fassadenputz(lub innej o tych samych parametrach), cienkowarstwowych tynków strukturalnych. System Capatect KD System 600 może być stosowany na wszelkie podłoża mineralne stosowane w budownictwie. W/w metody polegaj na ociepleniu ścian zewnętrznych warstw izolacji termicznej, w tym przypadku styropianu o gr. 13 cm, który mocuje się bezpośrednio do wyczyszczonej i wyrównanej powierzchni elewacji.

• Płyty styropianu frezowanego EPS 70040 Fasada lub EPS 80 036 Fasada o wymiarach 50x100 cm. Płyty powinny posiadać strukturę zwartą i spoistą, powierzchnię szorstką a krawędzie proste bez uszkodzeń, wykonane z bloków sezonowanych przez co najmniej 3 miesiące. Ewentualne nierówności i ubytki istniejącego podłoża- rzędu 5-10 mm należy wyrównać  lekkim tynkiem podkładowym CT 170. Większe poprzez wykonanie warstwy tynku. Podło a silnie nasiąkliwe (np. bloczki gazobetonowe), nierównomiernie chłonne oraz piaszczące należy zagruntować np. środkiem Sylitol Konzentrat (lub innym o takich samych parametrach), roztworze wodnym 1:1). W przypadku bardzo złej przyczepności podłoża należy zagruntować całą elewację.

• Przed planowanym ociepleniem budynku należy wykonać staranne czyszczenie chemiczno-mechaniczne elewacji z porostów glonami, zagrzybienia, zabrudzeń osadzających się z łatwości do chropowatej strukturze podłoża. .

• Po sprawdzeniu i przygotowaniu ścian oraz zdjęciu obróbek blacharskich, rur spustowych przy jednoczesnym wykonaniu tymczasowego odwodnienia budynku, można przystąpić do przyklejania płyt styropianowych do ścian zewnętrznych z zastosowaniem masy klejowo – szpachlowej Capatect 190S (lub innej o takich samych parametrach),.

Przyklejone zaprawą płyty styropianu należy zamocować odpowiednimi łącznikami mechanicznymi do mocowania płyt styropianowych, z tworzywa sztucznego wzmocnione, będą stalowe ocynkowane z główką z tworzywa eliminującego powstawanie mostków cieplnych. Przyjęto kołki Capatect 151 Schraubdübel (lub inne o takich samych parametrach). Sposób montażu kołków wbicie lub wkręcenie.

• Następnie powierzchnie izolacji termicznej należy przeszlifować i dla wzmocnienia należy pokryć cienką warstwą zaprawy klejowo-szpachlowa Capatect 190 zbrojonej siatką z włókna szklanego Capatect 645/100 Gewebe, (gramatura 145g/m2 ) (lub innej o takich samych parametrach),. Masę klejowo-szpachlową nanosić na podłoże pacą zębatą 10 mm, a następnie wciskać pionowe pasy siatki zbrojeniowej z włókna szklanego – szerokość zakładu min.10cm., następnie zaszpachlować na równo świeżą masę klejowo-szpachlową. Minimalna gruboć szpachlówki 3-4 mm.

Siatka z włókna szklanego, impregnowana odporna na alkalia. Splot uniemożliwiający przesuwanie oczek. Gramatura siatki nie może być mniejsza niż  145g/m2, a wymiary siatki nie mniejsze niż  3x3 mm zalecane 4x4 mm. Pasek siatki o szerokości 5 cm powinien wytrzymać obciążenie 1,50 kN, wydłużając się przy tym nie więcej niż  3,5 %.

• W miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia mechaniczne narożniki okien i drzwi, należy wtopić ukośnie( pod ktem 45º) ,dodatkową warstwę siatki o wymiarach nie mniejszych ni  25 x 35 cm. Narożniki ścian oraz krawędzie pionowe otworów okiennych i drzwiowych wzmocnić specjalnymi kątownikami z perforowanej blachy aluminiowej z siatką z włókna szklanego zgodnie z zaleceniami wybranego systemu.

• Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego nie miej niż po 48 godzinach, w temperaturze od +5 do +25°C, przy bezdeszczowej pogodzie można przystąpić do nakładania cienkiej warstwy podkładu barwionego Capatect Putzgrund 610(lub innego o takich samych parametrach), a następnie wyprawy tynkarskiej AmphiSilan Fassadenputz K15 lub K30 (lub innej o takich samych parametrach), - faktura baranek 2,0 mm- numery kolorów i miejsca ich zastosowania wg tabeli kolorów podanego systemu i rysunków elewacji.

• WYKAZ W/W MATERIAŁÓW W PROJEKTOWANYM SYSTEMIE

System Caparol Clean Concept:

1. Ocieplana ściana budynku - podłoże

2. Zaprawa klejowa Capatect 190 S(lub inna o takich samych parametrach),

3. Płyty styropianowe : frezowane o gr. 13 cm, 2cm o kodach EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P3-BS115- CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 lub EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS125- CS(10)80- DS(N)2-DS.(70,-)2- TR100 wg PN-EN 13163:2004,co najmniej klasy E reakcji na ogień wg PNEN 13501-1:2004 (odpowiadającej określeniu „samogasnące” wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., Dz. U Nr 75, poz. 690), spełniające dodatkowo następujące wymagania:

• wymiary powierzchniowe - nie więcej niż  600 x 1200 mm;

• powierzchnie płyty - szorstkie po krojeniu z bloków;

• krawędzie - proste, ostre i bez wyszczerbień;

4. Zaprawa klejowo-szpachlowa: Capatect 190 (lub inna o takich samych parametrach),

5. Siatka z włókna szklanego: Capatect 645/100 Gewebe, (gramatura 145g/m2 ) (lub inna o takich samych parametrach) .

6. Zaprawa klejowo-szpachlowa Capatect 190 (lub inna o takich samych parametrach),

7. Podkład: Capatect 610 Putzgrund (lub inny o takich samych parametrach),

8. Tynk sylikonowy AmphiSilan Fassadenputz w wybranym kolorze i uziarnieniu - baranek 1,5 lub 3,0 mm (lub inny o takich samych parametrach i właściwościach).

Produkty uzupełniaj

- kołki mocujące Capatect 151 Schraubdübel (lub inne o taki parametrach).

- szyna cokołowa Capatect (lub inna o takich samych pa

- narożnik z siatką z włókna szklanego Capatect (lub inny o takich sam parametrach);

- narożnik z lekkiego metalu Capatect (lub inny )

-taśmy uszczelniające przeznaczone do skutecznego i trwałego uszczelni miejsc styków systemu ocieplaj materiałami fasady;

- profile dylatacyjne Capatect (lub inne )

DOCIEPLENIE STROPU NA PODDASZU I WYMIANA POŁACI DACHOWYCH

Opis stanu istniejącego

Istniejący strop poddasza, będący jednocześnie stropem dla 2 kondygnacji, jest stropem drewnianym deskowany z podbitką z płyty trzcinowej przykrytej warstwą tynku wapiennego. Strop są ocieplony polepą (wiórami drzewnymi zmieszanymi z pyłem wapiennym) na całej całości stropu. Istniejące docieplenie nie zapewnia warunków dla spełnienia wymogów norm odnośnie współczynnika przenikania całkowitego dla stropów zewnętrznych. Stropy są w dobrym stanie technicznym, poddawanym nad  częścią budynku miejscowym zalaniom na skutek nieszczelności pokrycia dachowego, co w dłuższym okresie czasu będzie miało negatywne skutki dla konstrukcji nośnej stropów oraz ich wytrzymałości . Istniejąca więźba dachowa drewniana o konstrukcji płatwiowo - kleszczowej, wykonana jako niezależna konstrukcja oparta jest na ścianach ponad stropami budynku, bez deskowania pokryta różnymi dachówkami ceramicznymi. Na konstrukcji budynku widoczne są ślady zacieków i zawilgoceń, w niektórych miejscach przechodzące w ślady zagrzybień, spowodowane wyraźnymi nieszczelnościami (ubytkami) w pokryciu dachu. Widoczne nieszczelności w znaczący sposób wpływają niszczenie konstrukcji nośnej dachu jak również na konstrukcję drewnianego stropu nad 2 kondygnacją . Dalsze pozostawienie istniejącego pokrycia dachu w stanie obecnym (nieszczelne ,lużne i zróżnicowane) skutkować będzie dalszym procesem biologicznego niszczenia konstrukcji dachu i  oraz wzrostem kosztów naprawy konstrukcji dachowej i stropów.

Informacja o wpisie do Rejestru Zabytków Budynki są w ewidencji budynków zabytkowych - zawarte rozwiązania projektowe dla docieplenia stropu zostały ustalone z konserwatorem zabytków i jako nieingerujące w formę architektoniczną budynku zaakceptowane. Projektowana modernizacja dachu polegająca na wymianie pokrycia dachowego została zaakceptowana przez konserwatora zabytków. Nie jest dopuszczalne dokonywanie jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych ani architektonicznych w dachu i jego konstrukcji za wyjątkiem zmiany pokrycia na dachówkę ceramiczną i wymaganych z tego tytułu prac oraz renowacji kominów z cegły klinkierowej. Jakiekolwiek odstępstwa od niniejszego projektu a mające wpływ na cześć architektoniczną budynku należy bezwzględnie uzgodnić z konserwatorem zabytków przed ich wykonaniem.

Docieplenie stropu - opis rozwiązań technicznych.

Projektuje się docieplenie istniejących stropów matami z wełny mineralnej o grubości 10 cm o współczynniku przewodzenia max. 0,040 w/m 2 xK i gęstości 40 kg/m3 . Istniejące stropy, w kamienicy nr. 14 jak i w nr.12, przed rozpoczęciem docieplenia należy bezwzględnie oczyścić z zalegającej polepy oraz innych materiałów izolacyjnych. Po usunięciu starych warstw należy drewniane elementy zagruntować środkiem przeciwgrzybicznym oraz przeciwpożarowym - należy zwrócić szczególną uwagę aby zastosowane środki posiadały stosowne certyfikaty higieniczno - sanitarne i budowlane. W trakcie prac z wymienionymi środkami należy zapewnić na poddaszu (strychu) właściwą wentylację jak również osobiste środki ochrony. Ze względu na projektowaną wysokość docieplenia - 10 cm wełny - na istniejące legary należy nabić zaimpregnowane wcześniej kantówki drewniane o wymiarach min. 6 x 12 cm dla zapewnienia odpowiedniej przestrzeni dla materiału docieplenia. Na tak przygotowane podłoże należy następnie rozłożyć folię polietylenową paroprzepuszczalną, wełnę mineralną o grubości 10 cm i kolejną warstwę foli paroprzepuszczalnej. Nastepnie należy zapewnić podłogi z płyt OSB grubości min 18 mm mocowane do wcześniej nałożonych kantówek. Przekroje docieplanego stropu przedstawione są na rysunkach.

Wymiana pokrycia dachowego - opis rozwiązań technicznych.

Opis stanu istniejącego dachu Budynki są obiektami w zabudowie zwartej, podpiwniczonym, 2 kondygnacyjnym z poddaszem nie użytkowym wykonanym w technologii tradycyjnej ze stropami między piętrowymi, oraz wielospadowym dachem o konstrukcji drewnianej. Bryłę budynków pokrywa dach wielospadowy. Istniejąca więźba dachowa drewniana o konstrukcji płatwiowo - kleszczowej, wykonana jako niezależna konstrukcja oparta na ścianach ponad stropami budynku. Dachy budynków pokryte są zróżnicowanymi dachówkami  wykazującą w znacznym stopniu brak szczelności. Zakres modernizacji dachu Przedmiotem inwestycji jest remont dachów związany z wymiana pokrycia dachowego na dachówkę ceramiczną, typu marsylska, w kolorze ceglastym angobowym matowym, wraz z pracami towarzyszącymi (wykonanie uszkodzonych elementów więźby dachowej , obróbek blacharskich, okien(wyłazów) dachowych, ofasowań, wymianie rynien dachowych, wymianie łat, pokryciu łat środkami zabezpieczającymi, oraz inne prace i czynności niezbędne do kompletnego i prawidłowego wykonania wymiany pokrycia dachowego dachu oraz zmiany pokrycia przy uwzględnieniu aktualnego stanu dachów z elementami dachu i wyposażeniem dachu, miejscową naprawa kominów cegłą klinkierową i uzupełnieniem fug. Wymiana pokrycia dachów winna być wykonana w jednym kompletnym systemie dachowym gwarantującym wymaganą trwałość, szczelność i bezpieczeństwo. Konstrukcja dachu (parametry) pozostaje bez zmian. Remont dotyczy jedynie wymiany pokrycia dachowego i ewentualnie uszkodzonych elementów więźby dachowej na podobne do istniejącego i nie powoduje żadnych zmian funkcjonalnych, programowych, oraz parametrów i danych technicznych takich jak powierzchnia zabudowy, kubatura, gabaryty budynków, długość, szerokość, wysokości gzymsów, okapów, kalenic. Okna(wyłazy) dachowe podlegają na nowe, lokalizacja pozostaje zgodna z obecnie występującymi. Forma architektoniczna ulega zmianie w zakresie dostosowania materiału pokrycia dachu do charakterystyki budynków. Do wykonania nowego pokrycia remontowanego dachów należy zastosować dachówkę ceramiczną. Zaleca się zastosowanie dachówki znanych i sprawdzonych producentów (np. Creaton, Rupp Ceramika, Koramic, Pfleiderer, Röben), którzy udzielają co najmniej 30-latniej gwarancji na swoje produkty. Wybrany system, producent pokrycia dachowego winien posiadać dachówki specjalne kalenicowe, gąsiory, szczytowe, wentylacyjne, ze stopniami oraz komplet nieceramicznych akcesoriów i dodatków (taśmy uszczelniające, membrany, płotki) i materiałów pomocniczych do wykonania kompletnego pokrycia. Wszystkie występujące obróbki blacharskie należy wykonać z blachy cynkowo-tytanowej grubości 0,55 mm w kolorze naturalnym. Materiały winne mieć aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności i deklaracje producenta. Odbiór robót winien uwzględniać kontrolę jakości materiałów oraz kontrolę prawidłowości wykonanych prac, zapisy w dzienniku budowy, protokoły badań i odbiorów. Uwagi dotyczące konstrukcji. Remont dachu polega na wymianie uszkodzonych elementów więźby dachowej, o ile takowe zostaną stwierdzone, rozbiórce pokrycia dachowego, usunięciu pokrycia dachowego oraz montaż wzmocnienia murłaty w kamienicy nr. 14 , montażu foli paroprzepuszczalnej, kontrłat, łat oraz ław kominiarskich. Pokrycie dachu będzie wymieniane na dachówkę ceramiczną typu marsylska. Przewiduje się również wymianę obróbek blacharskich, które wykazują znaczne zniszczenie spowodowane upływem czasu i erozją środowiska. Kominy z cegły ceramicznej klinkierowej są w stanie technicznym dobrym, jednak ze względu na planowaną wymianę pokrycia dachowego przewiduję się renowację kominów z cegły klinkierowej na zaprawie cementowej od poziomu połaci dachu wraz z wymianą betonowych czap na czapy z cegły ceramicznej klinkierowej z obróbką blacharską na kamienicy nr.12 Projektuje się wyprowadzenie ponad dach kominów wentylacyjnych wyprowadzonych na poddaszu poprzez montaż konstrukcji rur stalowych do istniejącej więźby (ponad połacią dachową z rur z blachy cynkowo - tytanowej w kolorze ceglanym). Prace remontowe winny być prowadzone pod nadzorem. W przypadkach stwierdzenia zniszczenia biologicznego lub mechanicznego elementu konstrukcyjnego należy go wymienić.

Ocena stanu technicznego dotycząca poddasza i więźby dachowej.

Oględziny budynków a w szczególności więźby drewnianej pozwalają stwierdzić, że elementy więźby dachowej są w stanie technicznym odpowiednim bez widocznych ugięć i wypaczeń i w pełni spełniają warunki do dalszego ich wykorzystania przy zamierzonym remoncie dachu poza elementami porażonymi w miejscach nieszczelności dachu o wielkości 10-15% całości elementów. Pokrycie dachu uznano jako elementy zniszczone i zakwalifikowano je do wymiany wraz z obróbkami i wyrobami blacharskimi. Kominy na poddaszu są w stanie dobrym, nie wymagającym przebudowywania a jedynie kwalifikują się do miejscowych napraw. Elementy instalacji odgromowej montowane na czapach kominów należy zamontować nowe zgodnie z projektem instalacji odgromowej remontowanego dachu. Po zdjęciu dachówek  należy ocenić stan elementów konstrukcyjnych więźby dachowej, a elementy zniszczone należy wymienić i uzupełnić na nowe. Na istniejących krokwiach należy nabić łaty o wymiarach 40mm x 60mm w rozstawie max.32-34 cm (rozstaw łat zależny od producenta dachówki, wielkości minimalnego przekrycia zależnej od kąta nachylenia połaci dachowej oraz długości krokwi). Obróbki blacharskie projektuje się z blachy cynkowo - tytanowej w kolorze naturalnym. Przewiduje się wymianę wszystkich obróbek blacharskich na nowe. Dla montowanej dachówki należy przestrzegać następujących wymogów prawidłowości wykonania pokrycia a szczególnie:

• Rozmieszczenia styków/szwów/ prostopadle do okapu;

• Wielkości zakładów;

• Zamocowania dachówek do łat;

• Szczelność pokrycia;

• Nośność na zginanie;

• Wentylację pokrycia;

• Dylatacje pokrycia.

Wszystkie materiały winny mieć aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności i deklaracje producenta. Odbiór robót winien uwzględniać kontrolę jakości materiałów oraz kontrolę prawidłowości wykonanych prac, zapisy w dzienniku budowy, protokoły badań i odbiorów. Folia paroprzepuszczalna Należy zastosować i zamontować poprzez kontrłaty membranę dachową z folii paroprzepuszczalnej o parametrach zgodnych z Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. Łaty Rozstaw osiowy łat o wymiarach 40 x 60 mm - maks. 32-34 cm - należy jednak przed montażem dostosować go do wybranej dachówki. Podczas montażu łat należy sprawdzać stan techniczny innych elementów drewnianych. W przypadku stwierdzenia zniszczenia drewna przez grzyb lub innego, należy dalsze postępowanie skonsultować z kierownikiem budowy. Nowe łaty należy zaimpregnować preparatem przeciw grzybiczym i owadobójczym oraz ognioochronnym., w celu zabezpieczenia przed szkodnikami biologicznymi, grzybami i larwami owadów, oraz ogniem np. "OGNIOCHRON" - solny wielofunkcyjny preparat impregnujący do drewna konstrukcyjnego. Obróbki i ofasowania Należy wykonać obróbki blacharskie okapów, koszy, ścianek szczytowych, kominów, przewodów wentylacyjnych, masztów, wywiewek wentylacyjnych, okien dachowych i innych. Obróbki blacharskie wykonać z blachy gr 0.55mm cynkowo - tytanowej w kolorze naturalnym, zgodnie z norma PN-61/B-10245, która określa wymagania i badania techniczne przy odbiorze robót blacharskich. Dylatacje i wentylacja Należy zapewnić prawidłowe dylatacje wszystkich elementów oraz wentylację pokrycia dachowego, poprzez zastosowanie systemowych elementów ceramicznych przeznaczonych do wentylacji będących w ofercie producenta dachówki zgodnie z wytycznymi producenta pokrycia dachowego. W połaci dachowej należy dodatkowo zamieścić ceramiczne elementy wentylacyjne zgodnie z instrukcją montażu pokrycia dachowego producenta systemu ceramiki dachowej, jednak w ilości nie mniejszej niż 2 szt na mb gąsiora pokrywającego kalenicę. Gąsiory pokrywające kalenicę należy uszczelnić za pomocą taśmy uszczelniająco - wentylacyjnej. Kalenice i kosze Wszystkie szczegóły pokrycia kalenicy dachu gąsiorami jak również koszów dachowych należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu dachówki wybranego systemu producenta ceramiki dachowej. Zawarte w opracowaniu rysunki mają charakter poglądowy, a wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności szczegółów wykonania w instrukcji montażu dachówki, a w przypadku gdy przedstawiony detal odbiega od zaleceń producenta systemu wykonać pokrycie zgodnie z zaleceniami producenta. Wywiewki kanalizacyjne należy wypuścić ponad poziom dachu na wysokość 1 m ponad dach i wykonać obróbki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,55mm. Wysokość wypuszczenia komina ponad dach jest zależna od jego lokalizacji względem kalenicy dachu - dla kominów równoległych należy wypuścić go ok 30 cm powyżej kalenicy, dla kominów prostopadłych do kalenicy dachu 1m od powierzchni dachu. W przypadku wystąpienia kolizji wyprowadzanych kominów wentylacyjnych z konstrukcją dachu, każdy taki przypadek należy rozważyć indywidualnie i ocenić czy istnieje możliwość ominięcia kolizji - jeśli nie należy rozważyć możliwość przejścia za pomocą np. przewodów elastycznych w inne miejsce umożliwiające wyprowadzenie komina murowanego ponad dach lub pozostawienie komina bez wyprowadzania ponad dach. Każdy taki przypadek wymaga jednak indywidualnej analizy, opinii i zgody projektanta przed jego wykonaniem. Istniejące kominy - zakres naprawy Istniejące obecnie kominy są wykonane z cegły klinkierowej. Kominy z cegły ceramicznej klinkierowej są w stanie technicznym dobrym, jednak ze względu na planowaną wymianę pokrycia dachowego przewiduję się przemurowanie kominów z cegły klinkierowej na zaprawie cementowej od poziomu połaci dachu

• Wymiana starego pokrycia z blachy ocynkowanej na nowe z blachy cynkowo - tytanowej w kolorze naturalnym łączonej na rąbek

• Wykonanie miejscowych uzupełnień braków w tynkach

Powyższy zakres napraw należy wykonać wraz z wymianą pokrycia dachowego.

Wyposażenie dachu w instalacje

• Rynny i rury spustowe.

Niezależnie od przyjętego zakresu wymiany pokrycia dachu, zaleca się wymianę rynien i rur spustowych na rynny i rury spustowe wykonane z blachy cynkowo- tytanowej w kolorze naturalnym wykonane przez producenta posiadającego kompletny system instalacji odwadniania dachu oraz elementy systemowe do montażu orynnowania. Montaż rynien do dachu i rur spustowych do elewacji należy wykonać bazując na elementach systemowych. Podczas wymiany należy zachować prawidłowe przekroje, spadki, a także zgodność wymiarową i kolorystyczną z istniejącymi elementami. Zalecana średnica musi być zgodna z obecnie zamontowanymi, a spadki powinny mieścić się w zakresie od 0,5 do maks. 2% na metr.

• Zabezpieczenie przed zsuwaniem śniegu.

Należy wykonać i przyjąć zabezpieczenia przed śniegiem (płotki zabezpieczające) stalowe w kolorze zgodnym z kolorem pokrycia dachu montowane w odległości min. 25 cm do maks. 45 cm od brzegu połaci dachowej lub zgodnie z wymogami producenta systemu ceramiki dachowej, poprzez systemowe zamocowania producenta pokrycia dachowego. Płotki należy zamontować typowe, w kolorze zgodnym z kolorem pokrycia dachu, czyli czerwonym naturalnym.

• Instalacja odgromowa Instalację

odgromowa dachu należy poprowadzić po szczycie dachu, mocując ją za pomocą przeznaczonych do tego celu zamocowań z oferty producenta pokrycia dachowego. Zwody dachowe należy połączyć z istniejącymi zwodami pionowymi poprzez przeznaczone do tego celu klamry. Po wykonaniu instalacji odgromowej należy przeprowadzić jej badanie potwierdzone stosownym protokołem, i odbiorem sprawności działania. Projekt instalacji odgromowej jest objęty odrębnym opracowaniem.

• Ławy kominiarskie i stopnie

Po szczycie dachu należy poprowadzić systemowe ławy kominiarskie w wykonaniu antypoślizgowym przeznaczone do dachów krytych dachówką ceramniczną. Ławy kominiarskie projektuje się jako stalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo w kolorze czerwonym. Ze względu na zastosowanie gotowych systemowych ław kominiarski sposób montażu ław i stopni kominiarskich do konstrukcji dachu należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta ław oraz producenta pokrycia dachowego

Technologia wykonania - opis planowanych prac.

Planuje się przeprowadzenie następujących prac remontowych:

• demontaż istniejącego pokrycia dachu nad  budynkami - wykonanie etapami;

• demontaż obróbek blacharskich, orynnowania - wykonanie etapami;

• ocena odsłoniętych elementów drewnianej więźby dachowej (w przypadku stwierdzenia zniszczenia spowodowanego zawilgoceniem dokonać wymiany elementów lub wykonać nadbitki-decyzje zostaną podjęte w ramach nadzorów prac);

• wykonanie zabezpieczenia odsłoniętych części dachu przed opadami na czas prowadzenia robót;

• oczyszczenie mechaniczne elementów drewnianych; impregnacja więźby środkiem przeciwgrzybicznym i przeciwpalnym, np. OGNIOCHRON zgodnie z zaleceniami producenta;

• montaż konstrukcji pod okna(wyłazy) dachowe o wymiarach 0.8x0.9 m

• montaż okien(wyłazów) dachowych o wymiarach 0.8x0.9 m

• montaż folii paroprzepuszczalnej zgodnej ze Specyfikacją Techniczna

• montaż kontrłat 40x60 mm

• montaż łat pod dachówkę - rozstaw zgodny z wymogami producenta dachówki

• wykonanie obróbek blacharskich, pasów nadrynnowych, z blachy cynkowo - tytanowej w kolorze naturalnym;

• montaż rynien i rur spustowych z blachy cynkowo - tytanowej w kolorze naturalnym o średnicach zgodnych z wcześniej zdemontowanymi

• wykonanie wymaganych napraw kominów i uzupełnień na kominach cegłą klinkierową.

• daastawienie kominów wentylacyjnych

• wyprowadzenie wywiewek kanalizacyjnych

• montaż nowych elementów instalacji odgromowej na kominach.

• wymiana istniejących wyłazów dachowych na nowe o wymiarach 0.8x0.9 m w ramach lokalizacji w tych samych otworach. Do każdego wyłazu dostosować stabilne drabiny.

• montaż wzmocnień murłaty w kamienicy nr.14

• montaż ław i stopni kominiarskich

• wymiana instalacji odgromowej na nową montowaną systemowo do dachu.

Wykonanie nowych pomiarów instalacji odgromowej. Projektowana wymiana pokrycia dachowego nie zmienia warunków ochrony p.poż. budynku. Zastosowano impregnację wymienianych elementów drewnianych oraz impregnację wszystkich elementów drewnianych więźby dachowej środkiem ogniochronnym i przeciwgrzybicznym typu Ogniochron. Ustalenia dodatkowe Przed rozpoczęciem robót należy zabezpieczyć elewację, przed uszkodzeniami w trakcie remontu dachu. Stosowane materiały budowlane, elementy oraz materiały powinny posiadać świadectwa potwierdzające dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie na terenie Polski. Prace budowlano – montażowe należy prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych.” Zabezpieczenie terenu budowy: Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt zagospodarowania i organizacji placu budowy. W zależności od postępu robót projekt organizacji powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszelkie zabezpieczenia warunkujące bezpieczeństwo prac.

WZMOCNIENIE ŚCIAN OFICYNY KAMIENICY NR.12

Z przeprowadzonej obserwacji bocznej oficyny w kamienicy nr.12 zachodzi obawa ,że może dojść do katastrofy budowlanej . W ocenie ogólnej stanu technicznego przyjęto

- stan techniczny zły - w elementach budynku występują znaczne uszkodzenia, ubytki; cechy i właściwości wbudowanych materiałów mają obniżoną klasę . W ocenie bezpieczeństwa konstrukcji obiektu stanu technicznego obiektu przyjęto następującą klasyfikację ocen:

- stan przedawaryjny - elementy, wykazujące nadmierne ugięcia i zarysowania, świadczące o przekroczeniu stanów granicznych nośności i użytkowalności, a także wykazujące istotne uszkodzenia, ubytki

Dlatego zaproponowaliśmy budowę konstrukcji wsporczej z profili stalowych kontowników w narożach oficyny plus ceowniki spinające całość ankrowana przy pomocy prętów stalowych do wewnętrznej ściany nośnej wg rys.K1-K3 Dodatkowo przymocować kątowniki w narożach oficyny kotwami chemicznymi do muru w celu wzmocnienia całości .W mieszkaniach wewnątrz budynku należy wykuć otwory pod blachy zamocować pręty spinające dokręcić nakrętki i zatynkować całość. Zaprojektowana stalowa ( klatka ) konstrukcja wsporcza jest umiejscowiona na zewnątrz budynku gdzie będzie ukryta pod warstwą styropianu .Element nadproży luźne należy przemurować a bruzdę biegnącą wzdłuż klatki schodowej zszyć prętami Helibar podobnie jak pęknięcie na zewnątrz budynku.

INSTALACJA ODWODNIENIA I IZOLACJI PIONOWEJ KAMIENICY NR.14

Projektuje się wykonanie odwodnienia wokół kamienicy nr.14 ( która jest systematycznie zalewana w pomieszczeniach piwnicy ) w formie drenażu który należy zlokalizować poniżej poziomu posadzki piwnicy ( ok. -176,00cm od poziomu gruntu) Wodę zgromadzona będzie w zaprojektowanej studzience :

najprostszym rozwiązaniem jest montaż rury karbowanej 425 lub 600mm, osadzenie na dnie pompy np. KP 250-AV Grundfos

https://product-selection.grundfos.com/pl/products/unilift-kp/unilift-kp-250-a-1-012H1600?tab=variant-curves

lub pompa UK 3S firmy Jung pumpen .

https://www.jung-pumpen.pl/produkty/technika-domowa/pompy-do-wody-zanieczyszczonej/u3-k.html

odprowadzenie wody poprzez omawianą pompę należy podłączyć do istniejącej rynny spustowej od frontowej strony budynku wg. Rys.nr.I1 i I2. W celu wykonania omawianego odwodnienia należy wykonać wykop wokół 3 ścian kamienicy nr.14 .

Uwaga :Wszelkie roboty wykopaliskowe należy uzgodnić z archeologiem

Dodatkowo należy niezwłocznie odłączyć dwie rynny od strony podwórka od instalacji kanalizacyjnej w piwnicy budynku

Rynny należy podłączyć do istniejącej instalacji odwodnienia wg.rys. I2

Przeprowadzone odkrywki wykazały brak izolacji pionowej , dlatego po wykonaniu wykopu należy zabezpieczyć odkryte ściany piwnicy masą bitumiczną najlepiej ocieplić styrodurem min. 5 cm i ułożyć folię bombelkową powyżej poziom gruntu.Te działania powinny zabezpieczyć zamakanie piwnicy ? Gdyby nadal występowały należałoby wykonać izolację poziomą metodą inercji .

. INSTALACJA ODGROMOWA.

Ze względu na brak instalacji odgromowej projektuje się nową instalację zagłębioną w wykopie pod instalację drenażu/

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 62305-3 minimalna rezystancja uziomu nie może być mniejsza niż 10Ω. W przypadku nieuzyskania wymaganej rezystancji uziom należy pogłębić lub zastosować dodatkowe uziomy poziome lub pionowe.

Jeżeli nie można zapewnić wymaganego odstępu od wejść do budynku, przewód odprowadzający i uziemiający należy umieścić w rurze o wytrzymałości udarowej nie mniejszej niż 100kV (udar napięciowy o kształcie 1,2/50 ms), do głębokości 0,5 m w ziemi i do wysokości 2,0 m nad poziomem terenu.

Uwaga: Jeżeli sąsiadujący budynek posiada uziom otokowy to należy do niego bezwzględnie dołączyć projektowany uziom otokowy. W przypadku niewykonanie takiego połączenia istnieje ryzyko pojawienia się niebezpiecznego napięcia krokowego zagrażającego życiu.

Uziom otokowy

Projektowany uziom sztuczny typu B w postaci otoku( tylko częściowego ze względu na brak możliwości wykonania wykopu –przylegające kamienice ) należy wykonać z bednarki stalowej ze stali cynkowanej ogniowo o przekroju 30x4mm. Uziom otokowy powinien zostać pogrążony w ziemi na głębokość co najmniej 1m oraz odległości co najmniej 1,0m od fundamentów i ułożony na „sztorc”. Zwiększoną odległość otoku do wartości 1,5m należy zastosować przy wejściach do budynku, tarasach, przejściach dla pieszych, metalowych ogrodzeń oraz istniejących czynnych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. W takich przypadkach bednarkę należy układać w rurze osłonowej o wytrzymałości udarowej nie mniejszej niż 100kV. Jeżeli istnieje możliwość połączenia uziomu otokowego z uziemieniem fundamentowym budynku lub innym elementem metalowym lub żelbetowym pogrążonym w ziemi to należy takie połączenie wykonać. W miejscu montażu złącz kontrolnych z uziemienia fundamentowego należy wykonać wypusty z bednarki stalowej pomiedziowanej 30x4. Nowe wypusty należy połączyć w trwały sposób np. poprzez spawanie lub zgrzewanie egzotermiczne. Do uziomu otokowego należy dołączyć przewody łączące zaciski kontrolne z pionowymi przewodami odprowadzającymi. Zaciski kontrolne należy montować na elewacji budynku na wysokości ok 1,5m nad poziomem terenu. Połączenia z uziomem należy wykonać poprzez spawanie bądź zgrzewanie egzotermiczne. Połączenia spawane należy zabezpieczyć przed korozją lakierem asfaltowym typu Bitex lub owinąć taśmą zabezpieczającą, a przewody uziemiające poprzez posmarowaniem wazeliną techniczną na wysokości od - 0,3m ppt do +2m npt. Przewody uziemiające układane na zewnątrz budynku należy chronić rurami winidurowymi o łącznej grubości ścianek nie mniejszych niż 5mm. Zastosowanie rur pozwoli na zabezpieczenie przewodów przed uszkodzeniem mechanicznym oraz zapewni bezpieczeństwo dla osób przebywających w pobliżu instalacji odgromowej podczas wyładowań atmosferycznych. Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 62305-3 minimalna rezystancja uziomu nie może być mniejsza niż 10Ω. W przypadku nieuzyskania wymaganej rezystancji uziom należy pogłębić lub zastosować dodatkowe uziomy poziome lub pionowe.

Zwody poziome

Zaprojektowane zwody pionowe, poziome oraz przewody odprowadzające stanowią podstawową ochronę odgromowa w budynku Poczty Polskiej. Zgodnie z wymaganiami normy dla LPS klasy IV wymiary okna siatki ochronnej nie będą większe niż 20x20m a kąt nachylenia dachu zapewni odpowiedni kąt ochronny projektowanych zwodów. Zwody poziome należy wykonać z drutu stalowego pomiedziowanego o średnicy 8mm i montować przy pomocy wsporników umieszczonych na trasie zwodu w odstępie około 1m. Wszystkie zwody poziome należy połączyć ze zwodami pionowymi za pomocą odpowiednich uchwytów stalowych i zacisków.

Zwody pionowe

należy wykonać z drutu stalowego pomiedziowanego o średnicy 8mm mocując je do ściany przy użyciu wsporników dystansowych zamontowanych w odstępach około 1m. Każdy ze zwodów pionowych należy połączyć z bednarką wystająca z ziemi stanowiącą przewód odprowadzający. Połączenie należy wykonać przy użycia złącza kontrolnego ZK stanowiący zacisk probierczy SP. Rozmiar ZK powinien być odpowiedni do przekroju oraz zastosowanych materiałów elementów łączonych. Na najwyższych punktach takich jak attyki należy zamontować iglice odgromowe wykonane z drutu fi 8 o wysokości dostosowanej do elementu tak, aby co najmniej 0,5m drutu wystawało powyżej górną krawędź. Na środkowym kominie zamontować iglice kominową o wysokość 2m. Na pozostałych kominach wypuścić pręt pionowy z drutu FeCu fi 8 na wysokość 0,5m powyżej szczytu komina. Iglice odgromowe wykonane z drutu FeCu fi 8mm należy montować zgodnie w wytycznymi przedstawionymi na załączonym rysunkiem. Zwody pionowe należy montować z uwzględnieniem odstępu ochronnego o wartości co najmniej 20cm. Wszystkie połączenia mechaniczne należy zabezpieczyć wazeliną techniczną.

Zaciski probiercze

Zaciski probiercze złącza kontrolnego służą do połączenia przewodów odprowadzających poprzez przewód uziemiający z uziomem otokowym. Umożliwiają wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia oraz sprawdzenie ciągłości połączeń pomiędzy poszczególnymi częściami urządzenia odgromowego. Ze względu na wymagania przepisów które zobowiązują właściciela lub użytkownika obiektu do wykonywana regularnych przeglądów, konserwacji i wykonywania badań instalacji odgromowej zaciski probiercze złącza kontrolnego należy umieścić w łatwo dostępnym miejscu nie wyżej niż 1,8m nad poziomem terenu. Projektowana instalacja zawiera 6 sztuki zacisków probierczych zlokalizowanych na zewnątrz budynków zgodnie z rysunkami dołączonymi do niniejszej dokumentacji. Złącza kontrolne montować podtynkowo w odpowiednich puszkach. Wszystkie połączenia mechaniczne należy zabezpieczyć wazeliną techniczną.

Przewody uziemiające

Przewody uziemiające stanowią połączenie pomiędzy przewodami odprowadzającymi poprzez zaciski złącza kontrolnego a uziomem otokowym. Przewody uziemiające należy wykonać z bednarki stalowej pomiedziowanej o wymiarach 30x4mm. Na odcinku od złącza kontrolnego do poziomu około 0,5m pod ziemią przewód uziemiający należy prowadzić w rurze winidurowej o wytrzymałości udarowej nie mniejszej niż 100kV i łącznej grubości ścianek nie mniejszej niż 5mm. Przewody uziemiające łączyć z uziomem otokowym poprzez spawanie bądź zgrzewanie egzotermiczne. Połączenia należy pomalować asfaltową masą ochronną typu Bitex. Projektowania instalacja zawiera 4 sztuk przewodów uziemiających. Lokalizacje złącz kontrolnych przedstawiono na rysunkach załączonych do niniejszego opracowania.

Zalecenia dla wykonawcy

Wymaga się, aby przed przystąpieniem do montażu nowej instalacji odgromowej wykonawca zapoznał się z niniejszą dokumentacją. Ponadto powinien:

1. Stosować się do wytycznych zawartych w dokumentacjach producentów elementów instalacji odgromowej;

2. W przypadku zaistnienia konieczności modyfikacji projektu wszelkie zmiany konsultować z autorem projektu oraz Inwestorem;

3. Wszelkie odstępstwa od projektu służące lepszemu wykorzystaniu możliwości technicznych dostępnej aparatury konsultować z autorem projektu oraz Inwestorem;

4. Wprowadzać zmiany (jeśli koniecznie) tak, aby nie pogarszać warunków technicznych modernizowanego budynku;

5. W trakcie wykonawstwa należy dopilnować prawidłowego wykonania i ciągłości instalacji oraz wykonać pomiary kontrolne rezystancji uziemienia. Pomiary należy potwierdzić zapisami w dzienniku budowy.

6. Elementy instalacji odgromowej muszą posiadać znak zgodności europejskiej CE oraz deklarację zgodności. Powinny też być zabezpieczone przed korozją przez cynkowanie lub malowanie farbą proszkową oraz zakonserwowane poprzez smarowanie wazeliną techniczną. Warunki doboru i wykonania instalacji odgromowej są określone przez następujące normy wymienione na wstępie.

7. Do budowy instalacji odgromowej można zastosować osprzęt zgodnie z katalogiem dowolnej firmy, lecz zastosowane materiały i osprzęt powinny spełniać wymagania odnośnie ochrony piorunochronnej i nie odbiegać parametrami od zaprojektowanych.

8. Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary ciągłości przewodów odprowadzających, zwodów i ich połączeń, uziomu otokowego . Sporządzić protokoły pomiarowe wraz z metrykami i niezbędnymi rysunkami, a całość przedłożyć inwestorowi.

Długości oraz zestawienie materiałowe przyjęte w projekcie są szacunkowe i w trakcie wykonywania prac montażowych należy wykonać przedmiar zweryfikowany przez inspektora. W przypadku dokonania samowolnych zmian w trakcie realizacji prac wyszczególnionych w niniejszej dokumentacji bez zgody projektanta, autor projektu nie ponosi odpowiedzialności za jakość oraz skuteczność działania instalacji odgromowej.

Całość robót należy wykonać z niniejszym opracowaniem, zgodnie z Polskimi Normami i przepisami prawa.

Informacja o obszarze oddziaływania inwestycji

Remont kamienic przy ulicy limanowskiego 12 i 14  w Kędzierzynie –Koźlu swym oddziaływaniem ogranicza się do działki nr.2128. Przewidywany rodzaj robót nie stwarza uciążliwości projektowanych obiektów na tereny przyległe. Obszar oddziaływania obiektu wyznaczono na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w prawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr75 poz 69 z późn. zmianami.

5. INFORMACJA dot. BEZPIECZEŃSTWA i OCHRONY ZDROWIA

Temat: PROJEKT  REMONTU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY ULICY LIMANOWSKIEGO 12-14 W K.-KOŹLU

Branża: sanitarna.

Adres budowy:   47-220 Kędzierzyn – Koźle ;ul.Limanowskiego 12-14

Inwestor:    Miejski Zarząd Budynków Komunalnych

47-200 Kędzierzyn-Koźle ;ul.Grunwaldzka 6

Opracował: mgr inż. arch. Mariusz Rachuba

Projektant:

Kędzierzyn - Koźle, 20.05.2021 r.

ZAKRES ROBÓT

Zakres robót obejmuje remont budynków mieszkalnych, wielorodzinnych położonych przy ul. Limanowskiego 12,14  w Kędzierzynie -Kożlu.

1.0. Kolejność wykonywania robót

1.1. Zagospodarowanie terenu budowy

1.2. Przeprowadzenie prac remontowych i termomodernizacyjnych  budynku.

2.0. Wskazania dotyczące przewidzianych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych wraz ze wskazaniami środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych.

3.0. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

4.0. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy.

1.1. Zagospodarowanie miejsca budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie:

1. ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych

2. wykonanie dróg, wyjść i przejść dla pieszych

3. doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, oraz odprowadzenia lub utylizacji ścieków 4. zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego

5. zapewnienia właściwej wentylacji

6. zapewnienia łączności telefonicznej

7. urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.

Teren budowy należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom nieupoważnionym. Jeśli ogrodzenie obiektu jest nie możliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, ogrodzić balustradami i oznakować. Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0m. W zabudowie miejskiej strefa niebezpieczna, może być pomniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwiązań technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczających przed spadaniem przedmiotów. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczyć daszkami ochronnymi. Daszek ochronny powinien znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylony pod kątem 45 ° w kierunku 40 źródła zagrożenia. Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składania narzędzi, sprzętu, materiałów jest zabronione. Przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

1.2. Prace termomodernizacyjne i remontowe.

Poszczególne etapy prac termomodernizacyjnych i remontowych należy prowadzić ściśle wg opisu technicznego oraz rozwiązań technicznych systemów, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Roboty termomodernizacyjne oraz remontowe na wysokości powyżej 1m należy wykonywać z pomostów rusztowań. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości, co najmniej 1,0 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości. Roboty związane z podłączeniem, sprawdzeniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeśli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Wykonawca użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchową lub instrukcje obsługi tych urządzeń.

2.0 Wskazania dotyczące przewidzianych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych wraz ze wskazaniami środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych. Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości, co najmniej 1,0 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy podestów roboczych powinien posiadać wymagane uprawnienia i zobowiązane są do stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.

• Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić strefę niebezpieczną.

• Rusztowania systemowe powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową z elementów poddanych przez producenta badaniom na zgodność wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa.

• Rusztowania należy ustawić na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umożliwiającym odpływ wód opadowych.

• Usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych przy drogach, ulicach oraz miejscach przejazdów właściwych przejść dla pieszych wymaga zgody właściwych organów nadzorujących te ciągi oraz zastosowania wymaganych przez nie środków bezpieczeństwa oraz zastosowania daszków ochronnych i osłon z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad. Rusztowania te powinny posiadać także zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania, zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz uszkodzeniem odzieży przez elementy konstrukcyjne rusztowania. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. W przypadku zastosowania rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poręczy ochronnej na wysokości 1,0 m Rusztowanie elementów metalowych powinny być uziemione i posiadać instalacje piorunochronną.

3.0. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:   szkolenia wstępne   szkolenia okresowe Szkolenie wstępne na stanowisku pracy (Instruktaż Stanowiskowy) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenie wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW. Nie wolno dopuszczać pracownika do pracy, do której wykonania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują kierownik robót oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowiązków. Osoba kierująca pracownikami jest zobowiązana:

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizować, przygotować i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi w warunkami środowiska pracy.

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. Na podstawie

- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych

- określenie podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu :

- zapewnienie likwidacji zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej i tabelą opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed 43 występującymi zagrożenia (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy zobowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.

4.0. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy.

Dokumentacja budowy powinna znajdować się w biurze kierownika budowy, dotyczy to n/w dokumentów:

- projekt budowlany

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- odpis pozwolenia na budowę

- odpis decyzji Dozoru Technicznego dopuszczające do użytkowania maszyny i urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu.

- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi maszyn i urządzeń technicznych użytkowanych na terenie budowy.

- Protokoły odbioru technicznego rusztowań rurowych lub ramowych na placu budowy;

- Odpisy orzeczeń lekarskich dopuszczających pracowników do pracy na wysokości

- Odpisy zaświadczeń o odbytych przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych szkoleń wstępnych na stanowisku pracy w zakresie bhp .

- Atesty na używane środki ochronny indywidualnej. Powyższe dokumenty kierownik budowy obowiązany jest udostępnić właściwym organom kontrolnym.

6.EKSPERTYZA TECHNICZNA – BUDOWLANA

STROPÓW DREWNIANYCH

1.0 wstęp

1.1 Podstawa formalna i prawna wykonania ekspertyzy technicznej.

1. Zlecenie-umowa z  MZBK K.-Koźle umowa nr.33/UM/2021.

2. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. 2006.156.1118 jt. z późniejszymi zmianami),

3. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami).

4. WYMIAROWANIE konstrukcji drewnianych wg PN-B-03150:2000 5. Inne normy i przepisy branżowe obowiązujące w budownictwie-zostały przytoczone w trakcie obliczeń .

1.2 Źródła danych merytorycznych:

1. Własne badania i oględziny elementów budynku,

2. Własne analizy związane z oceną stanu technicznego budynku oraz doświadczenie w zakresie rzeczoznawstwa,

1.3 Zakres ekspertyzy i oceny technicznej :

1. Wizja lokalna na terenie obiektu w kwietniu 2021.

2. Wykonanie niezbędnych odkrywek i sprawdzeń,

3. Wykonanie dokumentacji fotograficznej,

4. Wnioski i zalecenia.

Szczegółowy zakres ekspertyzy technicznej obejmuje :

1. Wizji lokalnej obiektu oraz sporządzenie koniecznej do dalszego opracowania inwentaryzacji budynku w zakresie opracowania w części dotyczącej branży konstrukcyjno - budowlanej,

2. Sprawdzenie stanu dostępności dokumentacji technicznej oraz jej weryfikację pod kątem przydatności w dalszej części opracowania,

3. Wykonanie niezbędnych odkrywek celem ustalenia stanu technicznego elementów konstrukcji stropu drewnianego na ostatnią kondygnacją (poddasza budynku) oraz ocenę ich stanu technicznego z określeniem wpływu na ewentualną dalszą bezpieczną eksploatację,

4. Sprawdzenie obliczeniowe nośności elementów konstrukcyjnych stropu nad ostatnią kondygnacją

5. Zakrycie odkrywek po dokonaniu wizji w sposób nie pogarszający aktualnego stanu,

6. Analizę techniczną stwierdzonych wad i usterek (destrukcji) – pod kątem dalszego bezpiecznego użytkowania obiektu, oraz opracowanie wytycznych technicznych remontu – naprawy obiektu celem usunięcia stwierdzonych wad i usterek,

7. Sprawdzenie stanu technicznego stropów niższych kondygnacji oraz sporządzenie oceny ich stanu technicznego z określeniem wpływu na ewentualną dalszą bezpieczną eksploatację.

Kryteria oceny

W ocenie ogólnej stanu technicznego przyjęto następującą klasyfikację ocen:

• stan techniczny dobry – element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykończenia, wyposażenia) jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zużycia i uszkodzenia; cechy i właściwości materiałów odpowiadają wymaganiom normy (0 – 15 % zużycia technicznego),

• stan techniczny zadowalający – element budynku utrzymany jest należycie; celowy jest remont bieżący polegający na drobnych naprawach, uzupełnieniach, konserwacji itp., (16 - 30 % zużycia technicznego),

• stan techniczny średni – w elementach budynku występują niewielkie uszkodzenia i ubytki nie zagrażające bezpieczeństwu publicznemu; celowy jest częściowy remont kapitalny, (31 - 50 % zużycia technicznego),

• stan techniczny mierny (niezadowalający) – w elementach budynku występują lokalne silne uszkodzenia, lokalne ubytki, celowy jest remont kapitalny, (51 – 70 % zużycia technicznego),

• stan techniczny zły - w elementach budynku występują znaczne uszkodzenia, ubytki; cechy i właściwości wbudowanych materiałów mają obniżoną klasę, (71 – 100 % zużycia technicznego).

W ocenie bezpieczeństwa konstrukcji obiektu stanu technicznego obiektu przyjęto następującą klasyfikację ocen:

stan zadowalający — elementy, które nie wykazują zarysowań, nadmiernych ugięć i śladów korozji,

stan mało zadowalający- elementy, które wykazują niewielkie zarysowania, nieznaczne ugięcia oraz objawy korozji powierzchniowej, plamy i wykwity na tynkach, nieszczelność pokrycia itp.,

stan niezadowalający- elementy, które uległy znacznej korozji, wykazują objawy ugięć, znaczne zarysowania, uszkodzenia tynków itp.,

stan przedawaryjny - elementy, wykazujące nadmierne ugięcia i zarysowania, świadczące o przekroczeniu stanów granicznych nośności i użytkowalności, a także wykazujące istotne uszkodzenia, ubytki itp.

stan awaryjny - konstrukcja wykazuje trwałe uszkodzenia i silne zarysowania, pęknięcia, miejscową utratę stateczności, itp.

katastrofa budowlana - niezamierzone gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. (Art.73.1- Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. 2006.156.1118)

Uwagi ogólne.

Ekspertyza stanu technicznego stropów drewnianych budynku położonego przy ul.limanowskiego 14. Budynek został zaprojektowany i wykonany przed około 150 laty tak więc występowanie oznak destrukcji elementów konstrukcyjnych, po tak długim czasie eksploatacji, nie powinno być zaskoczeniem i niejako są elementem naturalnym.

Stropy drewniane.

Zasadnicza część budynku posadowiony jest na planie prostokąta i posiada zwartą bryłę, gdzie największy rozstaw osiowy ścian nośnych nie przekracza 600cm. Elementami zwieńczającymi dla dwuch kondygnacji są przede wszystkim drewniane stropy (oraz stropy stalowo-ceramiczne ( płyty Kleina) w rejonie klatki schodowej) a także więźba dachowa. W wyniku wieloletniej eksploatacji a także z powodu naturalnego starzenia się materiałów ( głównie drewna) nastąpiło samoczynne poluzowanie wszystkich węzłów elementów konstrukcyjnych co stało się w konsekwencji przyczyną zwiększenia akustyczności stropów drewnianych. Ponadto jak już wcześniej wspomniano drewniane elementy konstrukcji więźby dachowej oraz stropy i ściany drugiego piętra, w wyniku nieszczelności pokrycia dachowego , zostały narażone na zamakanie co doprowadziło do destrukcji drewna konstrukcji więźby dachowej oraz stropów nad ostatnią kondygnacją a także częściowi fragmentów powierzchni murów. Drewniane stropy zostały zbadane pod kątem wartości strzałki ugięcia, która jest podstawowym kryterium oceny stanu technicznego stropów a także ich zdolności dalszej bezpiecznej eksploatacji. Kontrolę ugięcia stropów badano niwelatorem laserowym odczytów z łaty niwelacyjnej ustawianej bezpośrednio na podłogach drewnianych oraz z dalmierza laserowego podającego wysokość światła pomieszczenia w danym punkcie pomiarowym. Takie ustawienie urządzeń pomiarowych pozwoliło kontrolowanie ugięcia od spodu i wierzchu stropów. Wyniki pomiarów dla większości przypadków są pozytywne odchylenia od poziomu, które zmierzono wahają się w przedziale od kilku milimetrów do 20-22mm. Zmierzone różnice w wysokości wynikają w zdecydowanej mierze z przechylenia lub niedokładności wykonawstwie warstw wykończeniowych stropów natomiast rzeczywista strzałka ugięcia waha się w przedziale od kilku do 12-16 mm i jest mniejsza od dopuszczalnej (dla rozpiętości 600cm) wynoszącej 24 mm. Przy czym należy podkreślić na znacznej powierzchni stropów poniżej poddasza występuje wtórna zabudowa sufitami podwieszanymi co uniemożliwia dokonania sprawdzenia ugięcia stropów bez dokonywania niszczących odkrywek. Natomiast występujące lokalne przechylenia płaszczyzny podłóg przekraczają dopuszczalne wartości odchyłki.

Stropy nad piwnicami wykonane są jako stropy ceramiczne kolebkowe oraz odcinkowe stalowo-ceramiczne typu Kleina, połączone z murami ceglanymi piwnic w jednolity system sklepień i zwieńczeń. Stan techniczny przedmiotowych stropów można ocenić jako dobry nie stwierdzono większych spękań i innych objawów wskazujących na ich destrukcję. Uwaga ta również dotyczy stropów na częściach komunikacyjnych budynku.

Ekspertyza techniczna stropów .

W trakcie oględzin stropu na drugim  piętrze w miejscu dokonanej odkrywki stwierdzono silnie zaawansowaną degradację drewnianych  gniazd w murze  ( spróchniałe końce legarów w wyniku kondensacji w murze i wieku budynku)– lokalizację miejsca o zwiększonej destrukcji stropów przedstawiono na rysunkach o nr. EK1 i EK2 ) . Zakładamy ,że strop pomiędzy parterem a piętrem będzie w identycznej kondycji ( brak możliwości dokonania odkrywki –lokal w użytku)  . Strop drewniany nad piwnicą wsparty jest na stropie Kleina dlatego nie wymaga interwencji  w ocenie ogólnej stanu technicznego stropu drewnianego- stan techniczny zadowalający. Stropodach  nad ostatnią kondygnacją nie jest narażony na znaczne obciążenia i dodatkowo zostanie wzmocniony poprzecznie montowanymi legarami pod docieplenie w ocenie ogólnej stanu technicznego stropu drewnianego poddasza stan techniczny średni.

W ocenie ogólnej stanu technicznego stropu drewnianego na piętrem i drugim pietrem przyjęto- stan techniczny zły. W ocenie bezpieczeństwa konstrukcji obiektu stanu technicznego obiektu przyjęto - stan przedawaryjny

Wnioski –wytyczne naprawcze.

Zgodnie z uwagami zawartymi w ocenie technicznej sporządzonej po wizji i przeglądzie obiektu , gdzie stwierdzono oznaki destrukcji wskazującej na stan awaryjny części belek drewnianych stropu nad Ii II piętrem należy dokonać wymiany części belek .

Należy etapami wymieniać legary nośne stropów za każdym razem odkrywać gniazda i sprawdzić ich stan techniczny  .